北京科技大学实验报告

学院：计算机与通信工程学院         专业：计算机科学与技术          班级：计182

姓名：张兴泉                   学号：41824071        实验日期：2020年12月7日

实验名称：创新设计——五子棋

实验目的：学习各接口芯片功能及应用特性，能够组合多个接口芯片，完成设计实验。

实验要求：根据已学习各接口芯片的应用特性，参考本讲义前述实验接线图及代码，自己设计完成综合设计实验。并通过现场验收后，完成本实验报告。

坚决杜绝抄袭！

实验环境：

操作系统：Windows 10

仿真软件：Proteus 8.6

硬件设备：CZ-CIUS型开放式微机接口实验系统

实验内容：

根据已学习各接口芯片的应用特性，参考本讲义前述实验接线图及代码，自己设计完成综合设计实验。要求所选多个芯片或模块的加权值总和≥3，权值列表见实验讲义的表3-1。并且，所选芯片或模块中必须包含8259或8254芯片的其中一个作为功能模块部分。

特别要求：

1、2020年创新实验不得设计交通灯、电子琴/音乐盒、简单流水灯/跑马灯/流水式霓虹灯、抢答器、投票器。

2、至少要在实验箱上验证实现多模块创新设计。

3、同时实现实验箱设计与Proteus仿真设计，获得相应分数，如果仅实现实验箱设计，则无法得到仿真设计部分的分数。

4、不能是第二章验证实验中代码的简单叠加，需要包含一定量自己编写的汇编代码，在验收时需说明自己所编写的代码量大概是多少。

5、代码逻辑具备一定的复杂度，可以折抵1分加权分，但在验收时，需要提供程序流程图，以及说明自编代码行数。

实验结果与分析：

- 设计应用场景及实现功能

- 游戏简介：

五子棋是一种两人对弈的纯策略型棋类游戏，现有一15×15的棋盘，棋手双方分别使用黑白两色的棋子，轮流下棋在棋盘直线与横线的交叉点上，先在横线、直线或斜对角线上形成5子连线者获胜，若超过指定时间仍未决出胜负，则平局。

- 游戏规则：

1.选择先手，通过键盘输入0代表白棋先下，输入1代表黑棋先下。

2.黑白棋手轮流下棋，棋手不能随意落子，落子位置受到以下条件约束：

- 落棋位置不能超出棋盘区域,即落子坐标x和y的取值范围为1-f。

- 若某处已有棋子，棋手不能将棋子下到该处。

如果棋手违背了以上两条落子规则，裁判会提示落子位置不合法“YOU CANNOT PUT HERE!”。

3.对局最长时间设置为999秒，使用电子时钟计时，如果超过999秒仍未有棋手胜出，裁判宣告平局“NO PLAYER HAS WIN!”。

4.如果在规定时间内，有棋手率先连成五子，则该棋手胜出，如果是执黑子的棋手胜出，裁判宣告“BLACK PLAYER HAS WIN!”，反之裁判宣告“WHITE PLAYER HAS WIN!”。

5.如果在规定时间内，若是执黑子的棋手放弃，则裁判宣告“BLACK PLAYER HAS WIN!”，反之裁判宣告“WHITE PLAYER HAS WIN!”

- 设计思路

- 软件层面：

数据结构：

定义CHESSBOARD变量作为棋盘缓冲区，存放棋盘中所有棋盘格的状态，假设棋盘格的坐标为（x,y）,则对应的棋盘格为CHESSBOARD[15*x+y]。如果该棋盘格放的为黑子，则CHESSBOARD[15*x+y]=1；如果是白子，则CHESSBOARD[15*y+x]=2。

定义ERROR1、PUT、ORDER、WHITEWIN、BLACKWIN、PING、BLACKEXIT、WHITEEXIT变量，分别作为落子位置错误、请输入落子位置、请输入先手顺序、执白子的棋手赢、执黑子的棋手赢、平局、黑棋手放弃、白棋手放弃信息。

判断棋手获胜程序的实现思路：

- 横向连成5个

CHESSBOARD[BX]、CHESSBOARD[BX+1]、CHESSBOARD[BX+2]、CHESSBOARD[BX+3]、CHESSBOARD[BX+4]同为1，黑棋手胜利，同为2，白棋手胜利。

- 纵向连成5个

CHESSBOARD[BX]、CHESSBOARD[BX+15]、CHESSBOARD[BX+30]、CHESSBOARD[BX+45]、CHESSBOARD[BX+60]同为1，黑棋手胜利，同为2，白棋手胜利。

- 斜上连成5个

CHESSBOARD[BX]、CHESSBOARD[BX-14]、CHESSBOARD[BX-28]、CHESSBOARD[BX-42]、CHESSBOARD[BX-56]同为1，黑棋手胜利，同为2，白棋手胜利。

- 斜下连成5个

CHESSBOARD[BX]、CHESSBOARD[BX+16]、CHESSBOARD[BX+32]、CHESSBOARD[BX+48]、CHESSBOARD[BX+64]同为1，黑棋手胜利，同为2，白棋手胜利。

- 硬件层面：

8086芯片是程序驱动核心；

8254计时器实现对1MHz信号的分频，输出1Hz的时钟信号：8254的计数器1工作在方式3，初值为1000，输出方波；计数器2工作在方式3，初值为1000，输出方波；

8255芯片用于输出控制数码管的信号，端口A和B均为输出，工作在方式0。

8259用于接收中断信号和8086相连实现查询中断，控制字的设置要求为：边沿触发、单片8259、需要ICW4、中断自动结束、系统为8086、开放中断请求IR0和IR1。

IR1与8254相连，1秒触发一次IR1中断，控制8255芯片输出控制数码管的信号，从而实现倒计时功能，IR0与开关K0相连，接收开关K0给出的中断信号，拨动开关K0触发IR0中断，时钟停止计时，转到中断服务程序，通过键盘在屏幕上输入棋手下棋位置。

数码管用来显示倒计时数字，段码输入端与8255的PA输出端相连，位码输入端与8255的PB输出端相连。

- 设计接线图

- 程序流程图

- 仿真设计实现

设计图：

源代码：

;中断向量设置，X为中断向量，Y为中断子程序名 SET_INT MACRO X, Y PUSH DS MOV AX, 0 MOV DS, AX MOV DI, X*4 MOV AX, OFFSET Y MOV [DI], AX MOV AX, SEG Y MOV [DI+2], AX POP DS ENDM DATA SEGMENT letter db 3fh,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h,7fh,6fh IO8255_MODE equ 36H ;11mode IO8255_A equ 30H ;00A IO8255_B equ 32H ;01B IO8255_C equ 34H ;10C bit dw 9,9,9 IO8254_MODE EQU 46H ;8254控制寄存器端口地址 ;8254计数器0端口地址 0b000h IO8254_COUNT1 EQU 42H ;8254计数器1端口地址 IO8254_COUNT2 EQU 44H ;8254计数器2端口地址 I8259_1 EQU 20H ; 8259的ICW1端口地址 I8259_2 EQU 22H ; 8259的ICW2端口地址 I8259_3 EQU 22H ; 8259的ICW3端口地址 I8259_4 EQU 22H ; 8259的ICW4端口地址 O8259_1 EQU 22H ; 8259的OCW1端口地址 O8259_2 EQU 20H ; 8259的OCW2端口地址 O8259_3 EQU 20H ; 8259的OCW3端口地址 DATA ENDS STACK SEGMENT DW 1024H DUP(?) STACK ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE, DS:DATA START: MOV AX, DATA MOV DS, AX MOV ES, AX mov si,0 mov cx,0 CLI ; 8259A初始化段代码 SET_INT 81H, INT_1 MOV DX, I8259_1 ;初始化8259的ICW1 MOV AL, 13H ;边沿触发、单片8259、需要ICW4 OUT DX, AL MOV DX, I8259_2 ;初始化8259的ICW2 MOV AL, 80H OUT DX, AL MOV AL, 03H ;初始化8259的ICW4, 主片，自动EOI，8086系统 OUT DX, AL ;MOV DX,O8259_1 ;初始化8259的中断屏蔽操作命令字ocw1 ;MOV AL,11111101b ;打开IR0、IR1屏蔽位 ; OUT DX,AL MOV DX, IO8254_MODE ;初始化8254工作方式 MOV AL, 00110110B ;计数器0，方式3 OUT DX, AL ;计数器1的初值为1000(3E8H) MOV DX, IO8254_COUNT1 ;装入计数初值al MOV AX,1000 OUT DX,AL MOV AL, AH OUT DX,AL MOV DX, IO8254_MODE ;初始化8254工作方式 MOV AL, 01110110B ;计数器1，方式3 OUT DX, AL ;计数器1的初值为1000(3E8H) MOV DX, IO8254_COUNT1 ;装入计数初值al MOV AL, 0E8H ;先读低八位 OUT DX,AL ;装入计数初值ah MOV AL, 03H ;后读高八位 OUT DX,AL MOV DX, IO8254_MODE ;初始化8254工作方式 MOV AL, 10110110B ;计数器2，方式3 OUT DX, AL ;计数器2的初值为1000 MOV DX, IO8254_COUNT2 ;装入计数初值al MOV AL, 0E8H ; 先读低第八位 OUT DX,AL ;装入计数初值ah MOV AL, 03H ; 后读高八位 OUT DX,AL MOV dx,IO8255_MODE MOV al,80H ; 端口A、B、C均为方式0，输出 OUT dx,al ;初始化8259、8254 STI ;开中断 QUERY: call CLOCK ; call query_8259 JMP QUERY CLOCK PROC ;计时 MOV dx,IO8255_A MOV al,0 OUT dx,al MOV dx,IO8255_B MOV al,11111110b ;S0=0,最低位数码管亮，低电平选中 OUT dx,al MOV dx,IO8255_A MOV si,bit[4] ;个位 MOV al,letter[si] ;读入一个字符段码 OUT dx,al ;A口输出 MOV dx,IO8255_A MOV al,0 OUT dx,al MOV dx,IO8255_B MOV al,11111101b ;S1=0,次低位数码管亮，低电平选中 OUT dx,al MOV dx,IO8255_A MOV si,bit[2] ;十位 MOV al,letter[si] ;读入一个字符位码 OUT dx,al ;A口输出 MOV dx,IO8255_A MOV al,0 OUT dx,al MOV dx,IO8255_B MOV al,11111011b ;S2=0,次低位数码管亮 OUT dx,al MOV dx,IO8255_A MOV si,bit[0] ;百位 MOV al,letter[si] ;读入一个字符段码 OUT dx,al ;A口输出 RET CLOCK ENDP INT_1 PROC ;MOV DX,O8259_3 ;向8259发送查询命令 ;MOV AL,6CH ;设置为中断查询方式 ;OUT DX,AL ;IN AL,DX ;读出查询字 ;TEST AL,80H ;判断中断是否已响应，d7是否为1 ;AND AL,07H ;保留低3位，d2、d1、d0 ;CMP AL,01H ;JE IR1ISR ;若为IR1请求，跳到IR1处理程序 ;JMP NO_SIGNAL ;IR1ISR: CLI PUSH AX PUSH BX PUSH CX PUSH DX MOV ax,bit[4] CMP ax,0 JZ shiwei ;个位为0，跳转到十位 DEC ax MOV bit[4],ax ;个位不为0减1 JMP EOI ;结束中断 shiwei: MOV ax,bit[2] CMP ax,0 JZ baiwei ;十位为0，跳转到百位 DEC ax MOV bit[2],ax ;十位不为0减1 MOV bit[4],9 ;个位变成9 JMP EOI ;结束中断 baiwei: MOV ax,bit[0] DEC ax MOV bit[0],ax ;百位不为0减1 MOV bit[2],9 ;十位变成9 MOV bit[4],9 ;个位变成9 JMP EOI ;结束中断 EOI: POP DX POP CX POP BX POP AX STI ;开中断 IRET ;中断返回 INT_1 ENDP CODE ENDS END START

实现结果：

某一时刻时钟显示为993，表示剩余时间为993秒

8秒过后时钟显示为985，表示剩余时间为985秒

仿真设计与实验箱设计的差异：

经探索与询问可知，对于中断的处理，Proteus仿真只支持中断向量，所以在实验箱上使用的查询中断不能用于Proteus仿真。并且Proteus仿真不支持DOS系统功能调用，故不能用Proteus仿真键盘输入和屏幕显示功能，所以我通过录屏对与屏幕和键盘相关的功能进行说明。

- 实验源代码

DATA SEGMENT letter db 3fh,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h,7fh,6fh IO8255_MODE equ 28BH IO8255_A equ 288H IO8255_B equ 289H IO8255_C equ 28AH bit dw 9,9,9 CHESSBOARD DB 218,13 DUP(194),191,13 DUP(195,13 DUP(197),180),192,13 DUP(193),217 ;设置棋盘的缓冲区，1是黑子，2是白子 X DB 0 ;落子坐标 x Y DB 0 ;落子坐标 y FLAG DB 0 ;判断是否可以落子的标记，1为可以，0为不可以 OVER DB 0 ;判断是否比赛结束，CALL ISWIN 0为没有结束，1为结束。结束时，最后落子方获胜 TEMP DB 0 ;判断该下黑子还是白子，TEMP=0白子，TEMP=1黑子 TI DB ' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f',0AH,0DH,'$' ;棋盘的x,y坐标 ERROR1 DB 'YOU CANNOT PUT HERE!',0AH,0DH,'$' ;报错,"你不能放在这里" CLEAN DB 72 DUP(32),0AH,0DH,72 DUP(32),0AH,0DH,72 DUP(32),0AH,0DH,72 DUP(32),0AH,0DH,72 DUP(32),0AH,0DH,72 DUP(32),0AH,0DH,72 DUP(32),0AH,0DH,72 DUP(32),0AH,0DH,'$';更新棋盘 PUT DB 'PLEASE INPUT THE POSITION(X Y): ',0AH,0DH,'$' ;请输入棋子的位置(x,y) ORDER DB 'PLEASE INPUT THE FIRST PLAYER.(0:white,1:black)',0AH,0DH,'$' ;下棋先手 WHITEWIN DB 'WHITE PLAYER HAS WIN!',0AH,0DH,'$' ;白子赢 BLACKWIN DB 'BLACK PLAYER HAS WIN!',0AH,0DH,'$' ;黑子赢 PING DB 'NO PLAYER HAS WIN!',0AH,0DH,'$' BLACKEXIT DB 'BLACK PLAYER HAS QUIT!',0AH,0DH,'$' WHITEEXIT DB 'WHITE PLAYER HAS QUIT!',0AH,0DH,'$' ENTER DB 0AH,0Dh,'$' ;回车换行 DATA ENDS IO8254_MODE EQU 283H ;8254控制寄存器端口地址 IO8254_COUNT1 EQU 281H ;8254计数器1端口地址 IO8254_COUNT2 EQU 282H ;8254计数器2端口地址 I8259_1 EQU 2B0H ; 8259的ICW1端口地址 I8259_2 EQU 2B1H ; 8259的ICW2端口地址 I8259_3 EQU 2B1H ; 8259的ICW3端口地址 I8259_4 EQU 2B1H ; 8259的ICW4端口地址 O8259_1 EQU 2B1H ; 8259的OCW1端口地址 O8259_2 EQU 2B0H ; 8259的OCW2端口地址 O8259_3 EQU 2B0H ; 8259的OCW3端口地址 CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE, DS:DATA START: MOV AX, DATA MOV DS, AX MOV ES, AX mov si,0 mov cx,0 CALL INITIAL ;初始化8259、8254 MOV AL,11H ;在屏幕上显示 MOV AH,00H INT 10H ;设置显示器模式640×480 2 色,清空屏幕 CALL PRINT ;打印棋盘 MOV DX,OFFSET ORDER ;选择先手，0：while，1：black MOV AH,09H INT 21H mov AL,0 MOV AH,1 INT 21H sub AL,30h MOV TEMP,AL MOV DX,OFFSET ENTER ;回车换行 MOV AH,09H INT 21H QUERY: JMP CLOCK CHAXUN: MOV DX,O8259_3 ;向8259发送查询命令 MOV AL,00001100b ;设置为中断查询方式 OUT DX,AL IN AL,DX ;读出查询字 TEST AL,80H ;判断中断是否已响应，d7是否为1 JZ QUERY ;没有响应则继续查询 AND AL,07H ;保留低3位，d2、d1、d0 CMP AL,00H JE IR0ISR ;若为IR0请求，跳到IR0处理程序 CMP AL,01H JE IR1ISR ;若为IR1请求，跳到IR1处理程序 IR0ISR: ;GAME MOV DX,OFFSET PUT ;放置棋子 MOV AH,09H ;在屏幕上显示输入的内容 INT 21H MOV AH,1 ;若输入的是ESC则退出 INT 21H CMP AL,27 ;若输入的是ESC JE QUIT ;退出游戏 JMP RXY1 ;否则输入坐标X Y QUIT: ;退出游戏的信息 JMP QUIT_1 RXY1: ;记录坐标X Y(ASCII码) MOV X,AL ;记录x的坐标 INT 21H ;读入间隔符 CMP AL,27 ;若是ESC则退出 JE QUIT ;退出 INT 21H ;读入y CMP AL,27 ;若是ESC则退出 JE QUIT ;退出 MOV Y,AL ;记录y的坐标 N1: MOV AH,07 ;无回显输入 INT 21H CMP AL,27 ;若是ESC则退出 JE QUIT ;退出游戏 CMP AL,13 ;若是回车则继续，否则等待回车 JNE N1 ;继续执行N1程序 MOV AH,2 MOV DL,0AH INT 21H ;输出回车换行 MOV DL,0DH INT 21H MOV FLAG,1 ;flag的值为1 CALL CHECK ;检查可否落子，将X，Y改变为真实的数值 CMP FLAG,1 ;可以落子 JE THERE1 ;可以落子则判断落子 JMP EOI ;如果不可以落子则重新输入 THERE1: CALL PUTDOWN1 ;落子v CALL ISWIN ;判断输赢，有结果则OVER=1 CALL PRINT ;打印棋盘 CMP OVER,1 ;游戏结束 JNZ EOI END1: CMP TEMP,1 JNZ BLACK MOV DX,OFFSET WHITEWIN ;白子赢 JMP END_DISPLAY BLACK: MOV DX,OFFSET BLACKWIN ;黑子赢 JMP END_DISPLAY END2: MOV DX,OFFSET PING ;游戏结束的信息提示 JMP END_DISPLAY IR1ISR: PUSH ax MOV ax,bit[4] CMP ax,0 JZ shiwei ;个位为0，跳转到十位 DEC ax MOV bit[4],ax ;个位不为0减1 JMP EOI ;结束中断 shiwei: MOV ax,bit[2] CMP ax,0 JZ baiwei ;十位为0，跳转到百位 DEC ax MOV bit[2],ax ;十位不为0减1 MOV bit[4],9 ;个位变成9 JMP EOI ;结束中断 baiwei: MOV ax,bit[0] CMP ax,0 JZ END2 ;百位为0，平局 DEC ax MOV bit[0],ax ;百位不为0减1 MOV bit[2],9 ;十位变成9 MOV bit[4],9 ;个位变成9 JMP EOI ;结束中断 EOI: MOV DX,O8259_2 ;向8259发送中断结束命令 MOV AL,00100000b ;一般的中断结束命令 OUT DX,AL JMP QUERY CLOCK: ;计时 MOV dx,IO8255_A MOV al,0 OUT dx,al MOV dx,IO8255_B MOV al,00000001b ;S0=1,最低位数码管亮 OUT dx,al MOV dx,IO8255_A MOV si,bit[4] ;个位 MOV al,letter[si] ;读入一个字符段码 OUT dx,al ;A口输出 MOV dx,IO8255_A MOV al,0 OUT dx,al MOV dx,IO8255_B MOV al,00000010b ;S1=1,次低位数码管亮 OUT dx,al MOV dx,IO8255_A MOV si,bit[2] ;十位 MOV al,letter[si] ;读入一个字符段码 OUT dx,al ;A口输出 MOV dx,IO8255_A MOV al,0 OUT dx,al MOV dx,IO8255_B MOV al,00000100b ;S2=1,次低位数码管亮 OUT dx,al MOV dx,IO8255_A MOV si,bit[0] ;百位 MOV al,letter[si] ;读入一个字符段码 OUT dx,al ;A口输出 JMP CHAXUN QUIT_1 PROC ;退出游戏的信息 CMP TEMP,0 JNZ BLACK_EXIT MOV DX,OFFSET WHITEEXIT ;白子退出 JMP END_DISPLAY BLACK_EXIT: MOV DX,OFFSET BLACKEXIT ;黑子退出 JMP END_DISPLAY QUIT_1 ENDP ;检验落子位置是否合法 CHECK PROC NEAR ;落子位置是否合法的检查信息 PUSH AX ;保存CPU现场 PUSH BX PUSH CX PUSH DX CMP X,'a' ;输入小于a，合法 JL CMPDX ;则进行数字判断 CMP X,'f' ;若输出大于f，不合法 JG ERR ;报错信息 SUB X,39 JMP CMPDY CMPDX: ;X的数字判断 CMP X,'1' ;输入小于1，不合法 JL ERR ;报错信息 CMP X,'9' ;输入小于9，不合法 JG ERR ;报错信息 CMPDY: ;输入X合法，比较Y CMP Y,'a' ;输入小于A，合法 JL CMPDY1 ;则进行数字判断 CMP Y,'f' ;输入大于F，不合法 JG ERR ;报错信息 SUB Y,39 JMP SUBXY CMPDY1: ;Y的数字判断 CMP Y,'1' ;输入小于1，不合法 JL ERR ;不合法 CMP Y,'9' ;输入小于9，不合法 JG ERR ;不合法 SUBXY: SUB X,'1' ;将X改变为真实的值 SUB Y,'1' ;将Y改变为真实的值 MOV CX,0 ;传送指令 MOV CL,Y MOV BX,0 ;清空寄存器 MULX1: ADD BL,15 ;棋子右移15单位 LOOP MULX1 ;循环MULX1 ADD BL,X ;棋子右移输入Y的值 CMP CHESSBOARD[BX],1 ;若此处已有棋子，输入不合法 JE ERR CMP CHESSBOARD[BX],2 ;若此处没有棋子，输入合法 JNE RETURNC ERR: MOV FLAG,0 ;对于不合法的输入，显示错误信息 MOV DX,OFFSET ERROR1 MOV AH,09H ;在屏幕上显示输入错误的信息 INT 21H RETURNC: POP DX ;恢复CPU现场 POP CX POP BX POP AX RET ;子程序结束返回 CHECK ENDP END_DISPLAY PROC NEAR MOV AH,09H INT 21H MOV AH,4CH ;退出游戏 INT 21H ret END_DISPLAY ENDP ;落子子程序 PUTDOWN1 PROC NEAR ;单机落子的信息提示 PUSH AX ;保存CPU现场 PUSH BX PUSH CX PUSH DX MOV CX,0 ;字符指针初始化 MOV CL,Y MOV BX,0 ;清空寄存器 MULX2: ADD BL,15 ;字符指针右移15个字节，行 LOOP MULX2 ;循环MULX2 ADD BL,X ;字符指针右移Y个字节，列 CMP TEMP,1 ;根据TEMP值，轮流放置黑子和白子 JE MM1 MOV CHESSBOARD[BX],2 ;放白子 MOV TEMP,1 ;根据TEMP值，轮流放置黑子和白子 JMP YY1 MM1: ;TEMP=1 MOV CHESSBOARD[BX],1 ;放黑子 MOV TEMP,0 YY1: POP DX ;恢复CPU现场 POP CX POP BX POP AX RET ;子程序结束返回 PUTDOWN1 ENDP ;判断是否获胜 ISWIN PROC NEAR ;获胜的信息提示 MOV X,0 ;初始化X和Y MOV Y,0 LOOPY: MOV CX,0 ;字符指针初始化 MOV CL,Y MOV BX,0 ;清空寄存器 MULX3: ADD BL,15 ;字符指针右移15个字节 LOOP MULX3 ;循环MULX3 ADD BL,X ;BX=15*X+Y MOV DL,CHESSBOARD[BX] CMP DL,1 JE PANDUAN CMP DL,2 JE PANDUAN ;判断是否可以连成5个 JMP NEXT ;进入下一轮判断 PANDUAN: ;游戏胜利的判断 CALL TEST1 ;横着 CMP OVER,1 ;横着连成5个游戏结束 JE RETURNISWIN ;返回胜利的判断 CALL TEST2 ;竖着 CMP OVER,1 ;竖着连成5个游戏结束 JE RETURNISWIN ;返回胜利的判断 CALL TEST3 ;斜上 CMP OVER,1 ;斜上连成5个游戏结束 JE RETURNISWIN ;返回胜利的判断 CALL TEST4 ;斜下 CMP OVER,1 ;斜下连成5个游戏结束 JE RETURNISWIN ;返回胜利的判断 NEXT: INC Y ;Y的字符指针右移 CMP Y,15 ;比较Y的值 JNE LOOPY MOV Y,0 ;初始化Y的值 INC X ;X的字符指针右移 CMP X,15 ;比较X的值 JNE LOOPY RETURNISWIN: RET ISWIN ENDP ;判断横向是否连成5个 TEST1 PROC NEAR PUSH BX CMP Y,10 ;Y>10横向不能连成5个 JG RETURN1 CMP DL,CHESSBOARD[BX+1] ;判断棋盘横向是否有2个棋子连在一起 JNE RETURN1 CMP DL,CHESSBOARD[BX+2] ;判断棋盘横向是否有3个棋子连在一起 JNE RETURN1 CMP DL,CHESSBOARD[BX+3] ;判断棋盘横向是否有4个棋子连在一起 JNE RETURN1 CMP DL,CHESSBOARD[BX+4] ;判断棋盘横向是否有5个棋子连在一起 JNE RETURN1 MOV OVER,1 ;游戏结束 RETURN1: POP BX RET TEST1 ENDP ;判断纵向是否连成5个 TEST2 PROC NEAR PUSH BX CMP X,10 ;X>10纵向不能连成5个 JG RETURN2 CMP DL,CHESSBOARD[BX+15] ;判断棋盘纵向是否有2个棋子连在一起 JNE RETURN2 CMP DL,CHESSBOARD[BX+30] ;判断棋盘纵向是否有3个棋子连在一起 JNE RETURN2 CMP DL,CHESSBOARD[BX+45] ;判断棋盘纵向是否有4个棋子连在一起 JNE RETURN2 CMP DL,CHESSBOARD[BX+60] ;判断棋盘纵向是否有5个棋子连在一起 JNE RETURN2 MOV OVER,1 ;游戏结束 RETURN2: POP BX RET TEST2 ENDP ;判断斜上是否连成5个 TEST3 PROC NEAR PUSH BX CMP X,4 ;X<4斜上不能连成5个 JL RETURN3 CMP Y,4 ;Y<4纵向不能连成5个 JL RETURN3 CMP DL,CHESSBOARD[BX-14] ;判断棋盘斜上是否有2个棋子连在一起 JNE RETURN3 CMP DL,CHESSBOARD[BX-28] ;判断棋盘斜上是否有3个棋子连在一起 JNE RETURN3 CMP DL,CHESSBOARD[BX-42] ;判断棋盘斜上是否有4个棋子连在一起 JNE RETURN3 CMP DL,CHESSBOARD[BX-56] ;判断棋盘斜上是否有5个棋子连在一起 JNE RETURN3 MOV OVER,1 ;游戏结束 RETURN3: POP BX RET TEST3 ENDP ;判断斜下是否连成5个 TEST4 PROC NEAR PUSH BX CMP X,10 ;X>10斜下不能连成5个 JG RETURN4 CMP Y,10 ;Y>10斜下不能连成5个 JG RETURN4 CMP DL,CHESSBOARD[BX+16] ;判断棋盘斜下是否有2个棋子连在一起 JNE RETURN4 CMP DL,CHESSBOARD[BX+32] ;判断棋盘斜下是否有3个棋子连在一起 JNE RETURN4 CMP DL,CHESSBOARD[BX+48] ;判断棋盘斜下是否有4个棋子连在一起 JNE RETURN4 CMP DL,CHESSBOARD[BX+64] ;判断棋盘斜下是否有5个棋子连在一起 JNE RETURN4 MOV OVER,1 ;游戏结束 RETURN4: POP BX RET TEST4 ENDP ;打印棋盘 PRINT PROC NEAR ;打印棋盘 PUSH SI PUSH AX PUSH DX MOV AH,02H ;使用10H中断的设置光标位置功能 MOV DL,00H ;光标从0,0开始 MOV DH,00H ;光标的列坐标 INT 10H MOV DX,OFFSET TI ;指定字符串 MOV AH,09H ;屏幕显示字符串 INT 21H MOV X,0 ;初始化X Y SI MOV Y,0 MOV SI,0 LOOP2: CMP Y,0 ;判断Y是否为0 JNE NOTHEAD MOV DL,X ADD DL,31H ;X的字符指针右移 CMP DL,'9' ;判断X是否大于等于9 JLE PP ADD DL,39 ;X的字符指针右移39个字节 PP: MOV AH,02H INT 21H ;使用21H中断的输出字符功能 NOTHEAD: MOV DL,CHESSBOARD[SI] MOV AH,02H INT 21H INC SI ;SI、Y指针同时右移1个字节，指向下一个字符 INC Y ;SI、Y指针同时右移1个字节，指向下一个字符 CMP Y,15 ;判断Y的大小 JE NEXTLINE MOV DL,'-' ;输出一个'-' MOV AH,02H ;使用21H中断的输出字符功能 INT 21H JMP LOOP2 ;回到循环2 NEXTLINE: MOV DL,32 MOV AH,02H INT 21H MOV DL,0AH ;输出一个回车符（0AH） MOV AH,02H ;使用21H中断的输出字符功能 INT 21H MOV DL,0DH ;输出一个换行符（0AD） MOV AH,02H ;使用21H中断的输出字符功能 INT 21H INC X ;X的字符指针右移1个字节 MOV Y,0 ;初始化Y CMP X,15 JNE LOOP2 MOV DX,OFFSET CLEAN ;更新屏幕的信息提示 MOV AH,09H ;使用21H中断的显示字符串功能 INT 21H MOV AH,02H ;使用10H中断的设置光标位置功能 MOV DL,00H ;光标从0,17开始 MOV DH,10H ;设置光标的列坐标 INT 10H POP DX POP AX POP SI RET PRINT ENDP INITIAL PROC NEAR MOV DX, I8259_1 ;初始化8259的ICW1 MOV AL, 00010011b ;边沿触发、单片8259、需要ICW4 OUT DX,AL MOV DX,I8259_2 ;初始化8259的ICW2 MOV AL,0B0H ;10110000b OUT DX,AL MOV AL,03H ;初始化ICW4 OUT DX,AL MOV DX,O8259_1 ;初始化8259的中断屏蔽操作命令字ocw1 MOV AL,11111100b ;打开IR0、IR1 OUT DX,AL MOV DX, IO8254_MODE ;初始化8254工作方式 MOV AL, 00110110B ;计数器0，方式3 OUT DX, AL ;计数器1的初值为1000(3E8H) MOV DX, IO8254_COUNT1 ;装入计数初值al MOV AL, 0E8H ;先读低八位 OUT DX,AL ;装入计数初值ah MOV AL, 03H ;后读高八位 OUT DX,AL MOV DX, IO8254_MODE ;初始化8254工作方式 MOV AL, 01110110B ;计数器1，方式3 OUT DX, AL ;计数器2的初值为1000 MOV DX, IO8254_COUNT2 ;装入计数初值al MOV AL, 0E8H ; 先读低第八位 OUT DX,AL ;装入计数初值ah MOV AL, 03H ; 后读高八位 OUT DX,AL MOV dx,IO8255_MODE MOV al,80H ; 端口A、B、C均为方式0，输出 OUT dx,al RET CODE ENDS END START

- 实验现象

时钟计数到0，仍为决出胜者，屏幕上输出平局信息。

下棋位置不合法，屏幕输出结果如下图：

白棋手放弃，屏幕输出结果如下图：

黑棋手放弃，屏幕输出结果如下图：

白棋手胜出，屏幕输出结果如下图：

黑棋手胜出，屏幕输出结果如下图：

详细运行结果展示可以查看演示视频。

- 是否在实现功能的基础上进行了代码的优化或改进

在代码中，我将许多重复的工作封装为子程序，从而减少代码量。如打印棋盘的PRINT，判断棋手是否胜利的ISWIN，检验落子位置是否合法CHECK、下棋PUSHDOWN1等。

我实现的五子棋的第一个版本，默认是白棋手先下棋，并不能由用户修改先手次序，而且只要有棋手胜出，就会输出胜利信息，结束程序，并不能判断是哪一个棋手赢得了棋局，当有棋手放弃时，也不能判断是哪一个棋手放弃了。老师在验收时，指出了这些功能设计上的缺陷，我在之后对程序进行了修改，最终实现了由用户决定先手和判断哪位棋手胜出或放弃的功能。具体实现方法如下：

程序中有一TEMP变量，TEMP=0时落子程序要下白子，TEMP=1时落子程序要下黑子。在初始化阶段，将TEMP变量赋值为0则先下白子，赋值为1则先下黑子。在落子之前，落子程序要判断棋手输入的是否是ESC，即判断是否有棋手退出， 如果检测到ESC的输入并且TEMP=0，则是白棋手放弃，如果TEMP=1,则是黑棋手放弃。白棋手落子之后，TEMP变为1，黑棋手落子之后，TEMP变为0，所以在判断输赢时，有棋手胜出且TEMP=1表示白棋手胜出，反之黑棋手胜出。

- 实现效果的局限性分析

针对实验最初设定的应用场景，最后的运行结果与预期相符。但是由于我不是专业的棋手，对五子棋的规则理解得还不够准确，只是实现了休闲时所下的五子棋的功能，可能还不适用于专业的比赛，后续可以认真学习五子棋的相关规则，进一步完善该程序的逻辑功能。

实验结论（讨论）：

本次接口实验，我通过查阅各类参考书和参考代码，在老师的悉心指导下，在同学的交流中，凭借自己的探索，终于掌握了x86汇编语言的基本用法，使用龙芯实验箱学习了通过汇编语言直接控制硬件的过程，进一步理解了8086 CPU的工作过程。我还学习了8254定时器/计数器芯片、8255并口通信芯片、8259中断控制芯片的用法以及数码管的使用，最终制作出可以通过键盘输入，在屏幕上显示的五子棋小游戏，收获了很大的成就感。总的来说，接口实验课程令我受益良多。